ICS 13.060

C 51

中华人民共和国国家标准

GB XXXX.5—XXXX

部分代替GB 9666-1996

公共场所设计卫生规范

第5部分：美容美发场所

Hygienic specification for the design of public place—

Part 5：Public place of barber and beauty

(征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本部分全部技术内容为强制性。

公共场所系列卫生标准由《公共场所卫生指标及限值要求》、《公共场所设计卫生规范》、《公共场所卫生管理规范》、《公共场所卫生学评价规范》和《公共场所卫生检验方法》5项标准组成。本标准为《公共场所设计卫生规范》。

GB XXXX《公共场所设计卫生规范》分为5个部分:

——第1部分:总则；

——第2部分:住宿场所；

——第3部分:人工游泳场所；

——第4部分:沐浴场所；

——第5部分:美容美发场所。

本部分为GB XXXX 的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分部分代替GB 9666-1996《理发店、美容店卫生标准》。

本部分与GB 9666-1996相比，主要技术变化如下：

——增加了对美容美发场所建设项目设计的总体卫生要求；

——细化了场所设置、布局以及卫生设施设备的卫生要求。

本部分由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：上海市疾病预防控制中心。

本部分参加起草单位：上海市卫生计生委卫生监督所、复旦大学公共卫生学院、华东建筑设计研究院、江苏省淮安市卫生监督所。

本部分主要起草人：郭常义、张海云、苏瑾、翟清、倪骏、许慧慧、吴世达、张莉萍、陈健。

GB 9666-1996的历次版本发布情况为：

——GB 9666-1988。

公共场所设计卫生规范 第5部分：美容美发场所

- 范围

GB XXXX的本部分规定了美容美发场所的平面布局、相关卫生设施设计的卫生要求。

本部分适用于新建、扩建、改建美容店、理（美）发店的设计及评价。其他美容美发场所参照执行。

本部分不适用于医疗美容场所。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB XXXX	 公共场所卫生指标及限值要求

GB XXXX.1  公共场所设计卫生规范  第1部分：总则

- 基本要求

在美容美发场所建设项目设计时，应符合GB XXXX.1 《公共场所设计卫生规范  第1部分：总则》的要求,应对各场所进行合理的平面布局及相关设施的设置，设计恰当的空气质量、微小气候、采光、照明等室内环境参数，使其达到GB XXXX 《公共场所卫生指标及限值要求》中相应的卫生要求，防止美容美发场所建设项目内可能产生的健康影响因素对理发、美容顾客的身体健康产生危害。

- 设计卫生要求

  - 场所设置与布局

    - 美容美发场所应当设置在室内，并有良好的通风和采光。美容场所经营面积应不小于30m2，美发场所经营面积应不小于10m2。

    - 美容美发场所的地面、墙面、天花板应当使用无毒、无异味、防水、不易积垢的材料铺设，并且平整、无裂缝、易于清扫。

    - 兼有美容和美发服务的场所，美容、美发操作区域应当分隔设置。经营面积在50m2以上的美发场所，应当设有单独的染发、烫发间；经营面积小于50m2的美发场所，应当设有烫、染工作间（区），烫、染工作间（区）应有机械通风设施，并设置强制排风设施。

    - 美容美发场所应当设置公共用品用具消毒设施，美容场所和经营面积在50m2以上的美发场所，应当设立单独的清洗消毒间，专间专用；50m2以下的美发场所应设置清洗消毒区，并设置消毒设备。

    - 美容美发场所应当设置从业人员更衣间或更衣柜，根据需要设置顾客更衣间或更衣柜。美发场所应当设置流水式洗发设施，且洗发设施和座位比不小于1:5。

    - 确保美容美发场所内温度、相对湿度、风速、噪声、新风量等设计参数符合GB XXXX 《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。

  - 清洗消毒间

    - 清洗消毒间面积应不小于3m2，有给排水设施，通风和采光良好，地面、墙壁防透水，易于清扫。墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m。配备操作台、清洗、消毒、保洁和空气消毒设施。

    - 以紫外线灯作为空气消毒装置的，紫外线波长应为200nm～275nm，按房间面积每10m2设置30W紫外线灯一支，悬挂于室内正中，距离地面2m～2.5m，照射强度大于70µW/cm2。

  - 储藏间

    - 储藏间的门窗装配严密，有良好的通风、照明、防潮和防病媒生物侵入设施。

    - 储藏间内棉织品和化妆品应分开存放，并与污染物品分开存放。

  - 通风设施

    - 美容美发场所的通风设施应完备，空气流向合理。美容美发场所室内新风量应符合GB XXXX 《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。

    - 使用燃煤或液化气供应热水的，应使用强排式通风装置。

  - 给排水设施

    - 美容美发场所应有完备的给排水设施（含热水供应设施），排水设施设有毛发过滤装置。

    - 美容美发场所提供的饮水水质应符合GB 5749的要求。

  - 采光照明设施

美容美发场所应优先利用自然采光或配置良好的照明设施。卫生标准系统自动生成（No.005）

_________________________________